Lockdoor autotallin ovenavaaja WiFi 800N nostokorkeuden säätö

Nostokorkeuden säädöllä saat säädettyä ne pisteet, joissa nosto-ovi pysähtyy liikkuessaan ylös tai alas. Huolehdi, että ovenavaaja on kytkettynä ennen kuin jatkat asetusten säätämistä, ja että nosto-ovi on alhaalla / suljettu.

- Kytke virrat päälle

- Pidä pohjassa P-painiketta 3 sekunnin ajan käynnistääksesi ohjelmoinnin

  - LED-valo rupeaa vilkkumaan nopeasti

- Vapauta P-painike

  - LED-valo vilkkuu hitaammin osoittaen, että nostokorkeuden voi asettaa

- Pidä pohjassa ”+”-painiketta kunnes ovi on saavuttanut halutun nostokorkeuden

  - Ovi liikkuu vain silloin, kun ”+”-painike on painettuna

  - Hienosäätöjä haluttuun korkeuteen voi tässä vaiheessa tehdä painamalla ”+” ja ”-” -painikkeita

- Kun ovi on halutussa korkeudessa, paina P-painiketta tallentaaksesi korkeuden

  - LED-valo välähtää lyhyesti

  - LED-valo aloittaa vilkkumisen ilmoittaakseen, että seuraavan vaiheen eli alastulopisteen korkeuden voi säätää

- Pidä pohjassa ”-”-painiketta kunnes ovi on saavuttanut halutun pisteen alhaalla ollessa

  - Ovi liikkuu vain silloin, kun ”-” -painike on painettuna

  - Hienosäätöjä haluttuun korkeuteen voi tässä vaiheessa tehdä painamalla ”+” ja ”-”-painikkeita

- Kun ovi on halutussa kohdassa alhaalla ollessaan, paina P-painiketta tallentaaksesi

  - LED-valo välähtää lyhyesti

Tässä vaiheessa ovenavaaja tekee täyden toimintakierroksen automaattisesti avaten ja sulkien nosto-oven. Testauksen ansiosta avaajalle asettuu oikea nostovoima ja samalla se osoittaa, että korkeus- ja laskurajat on asetettu.

P-painikkeen LED-valo palaa jatkuvasti osoittaen, että nostokorkeuden ohjelmointi on päättynyt ja ovenavaaja on normaalissa toiminnassa.