PA-81 Bluetooth kuulokkeiden käyttöohje

Laitteen käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa lataa akku täyteen mukana tulevalla USB latauskaapelilla.

Latausaika on noin 1 tunti.

Voit ladata Bluetooth kuuloke tietokoneen kautta usb liittimestä tai erillisellä usb laturilla DC5V

( ei sisälly pakkaukseen). Älkää yli ladatko litiumioni akkua, normaali latausaika noin 1 tunti.

Paina ”o”-painiketta (keskimmäinen). Kuuloke ilmoittaa ”pairing”. Jos ei tule ilmoitusta paina ja pidä alhaalla ”o”-painiketta 5 sekuntia.

Yhdistä kuuloke esimerkiksi puhelimeen käynnistämällä ensin kuuloke. Nyt voit lisätä kuuloke puhelimeesi. Etsi kuuloke puhelimesi bluetooth-listalta ”PA81” ja yhdistä. Jos puhelimesi vaatii salasanan näppäile ”0000”.

Kuuloke ilmoittaa ”connected” kun se on yhdistetty puhelimeesi.

Sininen LED-valo vilkkuu sen jälkeen joka kolmas sekuntia lyhyesti kun se on yhdistetty puhelimeesi.

Kun liität kuulokkeen puhelimeesi, laitteiden välimatka ei saa olla 50cm pidempi. Myöhemmin käytön aikana

laitteiden välimatka voi olla pitempi

Toiminnot

Äänenvoimakkuuden vähentäminen: paina ”-”-painiketta joko lyhyesti tai pidempään.

Äänenvoimakkuuden lisääminen: paina ”+”painiketta joko lyhyesti tai pidempään.

Paina ”o”-(keskimmäistä) painiketta jos halutat tauon. Paina toistamiseen samaa painiketta niin musiikki jatkuu soittamista.

Vastaaminen puhelimeen

Paina lyhyesti ”o”-painiketta vastata puheluun. Nyt voit puhua hands free - kädet vapaina muulle toiminnalle.

Jos haluat torjua puhelun paina ja pidä alhaalla painiketta pidempään.

Katkaistaksesi puhelun paina uudestaan ”o”-painiketta tai sulje puhelin normaalisti.

Soittaminen

Soita normaalisti puhelimeltasi.

Muuta

Käynnistäessäsi kuulokkeen uudestaan puhelin löytää yleensä kuulokkeen automaattisesti. Jos näin ei käy, valitse kuuloke puhelimen bluetooth-listalta uudelleen.

Mikäli puhelin viedään liian kauas lähettimestä, yhteys katkeaa, mutta palautuu yleensä automaattisesti kun puhelin viedään lähemmäksi lähetintä.

Tekniset tiedot

Ladattava litiumioni akku 55mAh

Latausaika normaalisti 1 tunti, 5V

Toistaa musiikkia 2-3 tuntia

Valmiusaika: 100 tuntia

Teho: 15MW

Tukee bluetooth V4.2

Taajuusvaste: 20-20000Hz

Herkkyys: 98dB

Takuu: 1 vuosi ostopäivästä

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi hallinnosta.

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Mäkelänkatu 58 A, 00510 Helsinki

puhelin: 09-711 711, www.inbound.fi, sähköposti: myynti@inbound.fi,

Bruksanvisning till Bluetooth hörlurar PA-81

Användning

Före första gången ladda batteriet fullt med medföljande USB kabel.

Laddningstiden är cirka 1 timme.

Man kan ladda Bluetooth hörluren med datamaskinens usb port eller köpa en utomstående USB- laddare DC5V

(följer ej med i paketet) Överladda ej litium-ion batteriet, normal laddningstid är 1 timme. Vid överladdning

kan batteriet skadas.

Tryck på ”o”-knappen (mitten). Hörluren meddelar ”pairing”. Om det inte kommer meddelande håll nere ”0” knappen i 5 sekunder.

Koppla hörluren till tex. telefonen genom att först sätta på hörluren. Nu kan du tillsätta högluren till din telefon. Sök hörluren från din Bluetooth lista “PA81” och förena. Om telefonen fodrar lösenord tryck ”0000”. Det blåa LED ljuset blinkar var tredje sekund när sändaren är kopplad till din telefon. När du parar hörluren till telefonen får avståndet vara max. 50cm. Under normala omständigheter kan avståndet mellan apparaterna vara betydligt längre.

Funtionerna

Sänka volymen: Tryck på ”-”-knappen kort eller en längre tid.

Öka volymen: Tryck på ”+”-knappen kort eller en längre tid.

Tryck på ”o”-knappen om du vill ha paus. Tryck åter på samma knapp så fortsätter musiken.

Svara i telefonen

Om ett samtal kommer tryck på ”o”-knappen så kan du tala handsfree.

Om du inte vill svara tryck och håll nere ”o”-knappen en längre tid.

Om du vill avsluta samtalet tryck på knappen igen eller stäng telefonen normalt.

Ringa

Välj normalt numret med telefonen.

Annat

När man sätter på sändaren på nytt hittar den oftast automatiskt telefonen. Om den inte gör det måste man välja sändaren från telefonens Bluetooth lista.

Om man för telefonen för lång bort från sändaren bryts kontakten men återfås oftast när telefonen förs närmare sändaren.

Tekniska uppgifter

Laddbart litium-ion batteri 55mAh

Normal laddningstid 1 timme

Spelar musik upp 2-3 timmar.

Stanby: cirka 100 timmar

Stöder Bluetooth V4.2

Effekt: 15mW

Frekvensområde: 20-20000Hz

Garanti: 1 år från inköpsdagen

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt. Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.

Importör: InBound Finland Oy, Backasgatan 58 A, 00510 Helsingfors

telefon: 09-711 711, www.inbound.fi,  e-mail: myynti@inbound.fi