 50TON HYDRAULINEN PRÄSSI
                           [image: image4.png]o=l




VAROITUS!

Teräs ja muut materiaalit voivat särkyä pirstaleiksi, joten käytä aina suojalaseja jotka vastaavat asianomaisia ANSI-sääntöjä.

Havaitessasi jotain, joka voi olla merkkinä välittömästä rakenneviasta, lopeta puristimen käyttö heti ja tarkasta se perusteellisesti. Kiinnitä puristin lattiaan pultein jos sitä on käytettävä tilaa ottavien tai epävakaiden kappaleiden käsittelyyn. Älä käytä puristinta puristamaan jousia tai muuta kappaletta, joka voisi päästä irti ja aiheuttaa mahdollisen vaaran.
OSALUETTELO
Voit käyttää osaluetteloa apuna kasaamisessa.

             [image: image2.png]



1. Jalusta 2 kpl

17. Kulmarauta 1 kpl
33. Prikka 16 4 kpl
2. Pultti M12x35 20 kpl

18. Vinssi 1 kpl

34. Lukkoprikka 16 4 kpl
3. Prikka 12 20 kpl

19. Kiristin 4 kpl

35. Pultti M16x60 4 kpl

4. Lukkoprikka 12 20 kpl

20. Pyörä 4 kpl

36. Kahva 1 kpl


5. Mutteri M12 20 kpl

21. Pultti M24x50 8 kpl
37. Prikka 10 4 kpl

6. Alatuki 2 kpl

22. Lukkoprikka 24 8 kpl
38. Lukkoprikka 10 4 kpl

7. Pultti M10x25 4 kpl

23. Prikka 24 8 kpl


8. Alatuki 4 kpl

24. Mutteri M24 8 kpl


9. Kiinnitin 2 kpl

25. Pystytolppa 2 kpl


10. Rungon kiinnitystappi 2 kpl
26. Yläpalkki 1 kpl

11. Runkolaatta 1 kpl

27. Painemittari 1 kpl


12. Puristussuojus 2 kpl

28. Nylontyyny 1 kpl


13. Prikka 10 4 kpl

29. Painepumppu 1 kpl


14. Lukkoprikka 10 4 kpl

30. Jatkojousipultti 2 kpl


15.  Mutteri M10 4 kpl

31. Nostosylinteri 1 kpl 
16.  Pultti M10x30 4 kpl

32. Mutteri M16 4 kpl
[image: image1.png]


KÄYTTÖOHJEET

Ennen laitteen käyttöä:

A) Päästä ilma hydraulijärjestelmästä; avaa päästöruuvi kääntämällä vasempaan. Tee joitakin täysiä pumppausliikkeitä ilman poistamiseksi.
B) Tarkista kaikki osat; jos jotain puuttuu tai on hajonnut, lopeta käyttö ja ota yhteyttä kauppiaaseesi
Käyttö
Varoitus! Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt turvallisuusohjeet ja varoitukset ennen laitteen käyttöä.

· Aseta vaste runkolaatalle ja aseta työkappale vasteen päälle. 
· Sulje päästöventtiilli kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti suljettu.
· Pumppaa kahvaa kunnes sylinteri lähestyy työkappaletta. 

· Kohdista työkappale ja sylinteri varmistaaksesi kuormituksen kohdistumisen keskelle. Avaa ilmaventtiili tai pumppaa kahvaa puristaaksesi työkappaletta. 
· Kun työ on suoritettu, sulje ilmaventtiili tai lopeta kahvan pumppaaminen ja vapauta kuormitus hitaasti työstettävältä kappaleelta, kääntämällä päästöventtiiliä vastapäivään vähän kerrallaan.

· Kun sylinteri on täysin sisäänvetäytynyt, poista työkappale runkolaatalta.

Huolto
· Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla, puhtaalla ja pehmeällä kankaalla ja voitele liitokset ja liikkuvat osat kevyellä öljyllä tarpeen mukaan.

· Kun laite ei ole käytössä, varastoi se kuivaan paikkaan sylinteri ja mäntä täysin sisäänvedettyinä.
· Jos laitteen teho laskee, ilmaa hydraulijärjestelmä aiempien ohjeiden mukaisesti.

· Tarkista hydrauliöljy: irrota öljyntäyttömutteri pumpusta ja mikäli öljyä ei ole riittävästi, lisää laadukasta hydrauliöljyä tarpeen mukaan. Aseta öljyntäyttömutteri takaisin paikoilleen ja ilmaa hydraulijärjestelmä.
PUMPUN OSALUETTELO (A)

[image: image3.png]



1. Nuppi 1 kpl




2. Sokka 5x24 1 kpl

3. Päästöventtiili 1 kpl

4. O-rengas 1 kpl

5. Venttiili 2 kpl

6. Kahvan kiinnike 1 kpl

7. Sokka 3 kpl

8. Liitospaalu 1 kpl

9. Aisankannatin 1 kpl

10. Mäntä 1 kpl

11. J-rengas 1 kpl

12. Pumpun kiinnitin 1 kpl

13. Jalusta 1 kpl

14. Pultti M8x12 1 kpl

15. Jousi 2 kpl

16. Palloventtiili 1 kpl

17. Pallon sovitin 1 kpl

18. Jousen varmistin 1 kpl

19. Turvaruuvi 1 kpl

20. Mutteri M8 4 kpl

21. Kansi 1 kpl

22. O-rengas 1 kpl

23. Säiliö 1 kpl

24. Öljytiiviste 1 kpl

25. O-rengas 1 kpl

26. Kiinnitystappi 4 kpl

27. Ilmapumppu 1 kpl

NOSTOSYLINTERIN OSALUETTELO (B)
1. Painepää 1 kpl



2. Jousilevy 1 kpl

3. Holkki 1 kpl

4. Lukitusruuvi M8x10 1 kpl

5. Männänvarsi 1 kpl

6. O-rengas 1 kpl

7. Männänpää 1 kpl

8. O-rengas 1 kpl

9. Männän tiivisterengas 1 kpl

10. O-rengas 1 kpl

11. Mutteri M42x1,5 1 kpl

12. Sylinteriasennus 1 kpl

13. Jousi 2 kpl

14. Päällyslevy 1 kpl

15. Pystynuppi 1 kpl

16. Jousien pultti 2 kpl

17. Kiinnitin 1 kpl

18. Mutteri 1 kpl

19. Tiivisterengas 1 kpl

20. Pultti M20x25 1 kp















