Integroitava matkailuauton jääkaappi

Käyttöohje

************************ Picture **************************

Mallinumero : MH49

Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä!

Kiitos, että valitsit meidän valmistaman autoilijan jääkaapin. Tämän tuotteen käytön helpottamiseksi, lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Tuotetiedot		……………………………………………………..		2

Tuotteen ominaisuudet	……………………………………………………..		2

Käyttöönottosäädöt	……………………………………………………..		3

Asennuksen ja kiinnittämisen ohjeet…………………………………………..		4

Auton akun suojaaminen	……………………………………………………..		6

Vian etsintä ja korjaus	……………………………………………………..		7

Päivittäinen huolto ja tarkistus…………………………………………………..		7

Turvallisuusvarotoimet	……………………………………………………..		8

Varotoimet laitetta käytettäessä………………………………………………..		9

Huollot ja takuuasiat	……………………………………………………..		9

Tuotetiedot

Integroitu matkailuauton jääkaappi MH49

Laitteen ulkomitat		L 380 * S 453 * K 537mm (Ilman koristepanelia)

Tilavuus			40 Litraa

Netto paino			13,5 Kg

Ilmastotyyppi			T/ST/N/SN

Nimellisteho			45 W

Viilennysteho			Lämpötila-alue : Jääkaappiosa +10 C – 0 C,

Pakastinosa +8 C -> -8 C,

alle +30 C asteen ulkoisen lämpötilan vallitessa

******************************** Picture *************************************

Tuoteominaisuudet

- Tärinän kestävyys tekee siitä soveltuvan liikuteltavaan käyttöön.

- Soveltuu tasavirta (DC) 12/24V jännitteelle.

- Kaksi itsenäistä aluetta laitteen sisällä: Jääkaappi ja pakastin.

- Korkean hyötysuhteen DC invertteri kompressori ja muunnos moduulissa korkea luotettavuus, nopea jäähdytys sekä pitkä käyttöikä.

- Ajoneuvon akun suojausjärjestelmä.

- Fluoridi vapaa eriste, jossa hyvät lämmöneristysominaisuudet ja matala energian kulutus.

- Vaihdettava koristepaneeli, joten laite voidaan sovittaa sisutuksen tyyliin.

- Oven lukkojärjestelmä varmistaa, että jääkaapin ovi ei avaudu ajoneuvon liikkuessa.

******************************** Picture *************************************

Käyttöönottosäädöt

******************************* Picture ***************************************

- Virtakytkin : Käännä mekaaninen lämpötilan säätönuppi asentoon 0, jolloin jääkaappi siirtyy valmiustilaan ja lopettaa jäähdyttämisen. Käännä nuppia asentoon '1-7', niin jääkaappi toimii.

- Lämpötila-asetus: '1' - '5' säätää lämpötilaa säätönupilla. Mitä suuremman numeron valitset, sitä alhaisemmaksi lämpötila tulee.

Asennus- ja käyttöohjeet

Jääkaapin asennus, kiinnittäminen sisäpuolisten asennusreikien kautta.

- Seuraavat työvaiheet

- Poista pakkaus ja ota jääkaappi esille

- Liitä virtajohto ja työnnä jääkaappi asennuspaikkaan.

- Poista jääkaapin molemmilla puolilla olevien kiinnitysreikien koristelista, lukitse jääkaappi paikalleen sisäpuolelta ulkopuolelle kulkevilla määrätyillä ruuveilla.

- Laita takaisin koristelistat paikalleen

************************** Pictures *************************************************

Picture text 1 :

Picture text 2 :

Picture text 3 :

Picture text 4 :

- Varaa asennukselle tilaa jääkaapin molemmille puolille.

****************************** Picture ************************************

- Lämmön haihtumisen ja tuuletusaukkojen varaukset. Koska jääkaappi jäähdytetään lämmönsiirrolla, on jääkaapin ympärille varattava tilaa lämmön haihtumiselle ja järjestettävä tuuletusreikä. Lisäksi jääkaappia ei saa altistaa lämmölle, eikä suoralle auringonvalolle.

********************************** Picture ******************************************

Lämmön haihtumisen muoto riippuu tilanteesta. Vasemmalle ja oikealle sijoittuvien aukkojen voidaan katsoa helpottavan lämmön pois siirtymistä ilmassa; Sivu- ja yläaukkoja voidaan myös harkita; Jos olosuhteet sallivat, tuuletusaukot voidaan avata myös jääkaapin etuosaan.

******************************* Pictures *******************************************

Huomaa: Jos käyttäjä valitsee muunlaisen lämmönpoistojärjestelmän vastaamaan todellisia asennus- ja käyttötarpeita, on otettava ensin yhteyttä ammattilaisiin vahvistamaan lämmönpoistojärjestelmän soveltuvuus tälle laitteelle, jotta voidaan välttää jääkaapin huono lämmön haihtuminen, joka heikentäisi jäähdytysvaikutusta.

- Ovipaneelin vaihtaminen
Tässä jääkaapissa on vakiovarusteena alumiinilevy. Asiakkaat voivat vaihtaa ovipaneelin, jossa on muu väri tai kuvio, erilaisen sisustustyylin mukaan.
 Avaa jääkaapin ovi ja vedä tiivisteen yläosa ulos (kohtuullisella voimalla).
 Ota irti neljä ruuvia pienellä ristipäisellä ruuvimeisselillä.
 Poista ylempi peitelevy ulkopuolelta ja vedä sitten ovipaneeli ulos.
 Asenna haluttu paneeli oveen.


(5) Menettely, jolla oven avautumisen suunta vaihdetaan

************  Picture  ****************  Picture  ****************

Kun sarana on asennettu

oikealle puolelle, avautuu

ovi vasemmalta puolelta

Kun sarana on asennettu vasemmalle puolelle,

avautuu ovi oikealta puolelta.

Auton akun suojaustoiminto

Jääkaapissa on toiminto, joka tunnistaa akkutehon sen jännitteen perusteella. Kun jääkaapin tulojännite on alhaisempi kuin sille asetettu arvo, jääkaappi katkaisee virran automaattisesti ja lopettaa työskentelyn estääkseen akun menettämästä liikaa varausta ja pyrkii täten pidentämään akun käyttöikää; kun jääkaapin tulojännite nousee uudelleen sille asetettua arvoa korkeammaksi, alkaa jääkaappi toimia uudelleen. Jääkaapin pysäytys- ja käynnistysjännitteen arvot ovat seuraavat:

Sisääntulojännitteen arvo	Laite sammuu		Laite käynnistyy

DC12V		9.7V		11V

DC 24V		21.3V		22.6V

Yksinkertainen vika-analyysi ja eliminointi

Jos epänormaalia tilannetta ei voida ratkaista yksinkertaisella vika-analyysillä, ota heti yhteys ammattitaitoiseen asiakaspalveluun ratkaisun löytämiseksi.

Jääkaappi ei toimi
 Tarkista, onko virtalähde kytketty oikein (onko pistoke irronnut, onko positiivinen ja negatiivinen napa kytketty väärin päin).
 Tarkista, onko lämpötilan säätönuppi käännetty “0” -asentoon valmiustilaa varten, jäähdytyksen pysäyttämiseksi.
 Tarkista, onko lämmön haihdutuksen ilmanvaihto normaali.
Huono jäähdytys
 Jääkaapin ovea ei ole suljettu kokonaan.
 Oven tiiviste on vaurioitunut tai epämuodostunut, eikä enään tiivistä asianmukaisesti.
 Jääkaapin tuottama lämpö ei poistu huonolla ilmanvaihdolla.
 Jääkaappiin on laitettu kerrallaan liian paljon kuumaa ruokaa.
 Auringonvalo tai lämmönlähde laitteen lähellä.
 Vääränlainen lämpötilan asetus.
Kondensaatiota jääkaapin pinnalla
 Kun ympäristön ilmankosteus on > 75%, laatikon pinnalle tiivistyy hieman kosteutta, mikä on normaalia.
Laitteen sisältä kuuluu juoksevan veden ääni
 Tämä on kylmäaineen liikkumisen ääni, joka on normaali ilmiö.
Epänormaali käyntiääni
 Jääkaappi ei ole vakaasti paikallaan.
 Jääkaappi koskettaa seiniin tai muihin esineisiin.
 Jotkut osat jääkaapin sisällä ovat löysällä tai putoamassa.

Päivittäinen huolto ja tarkastus

■ Puhdistusmenetelmä
Puhdista ja huolla jääkaappi kerran viikossa. Pyyhi jääkaapin sisäpinnat ja ulkopuolelta näkyvät pinnat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu lämpimällä vedellä. Jos jääkaappi on liian likainen, pyyhi pinnat ensin neutraalilla pesuaineella ja kuivaa sitten pesuvesi pois puhtaalla, vedellä kostutetulla liinalla.

■ Muoviosien huolto
Suojaa oven tiiviste kunnolla ja puhdista se usein. Yritä välttää öljytahroja ja sen muodonmuutoksia jääkaappia käytettäessä. Jos öljy (eläin- tai kasviöljy) on kaapin muoviosissa pitkiä aikoja, muovi vanhenee tai halkeilee helposti ja siitä erittyy erikoinen haju.

■ Huomio
 Älä suihkuta vettä jääkaapin päälle puhdistuksen aikana, koska se heikentäisi sähköosien eristysominaisuuksia ja heikentäisi metalliosia.
 Älä käytä harjaa tai puhdistusaineita, jotka sisältävät syövyttävää ja liuottavaa ainetta (kuten emäksistä pesuainetta, saippuaa, hankaavaa jauhetta, kuumaa vettä, banaaniöljyä, bensiiniä ja alkoholia) jääkaapin puhdistamiseen, se saattaa vahingoittaa jääkaapin pinnoitetta ja muoviosia.

Turvallisuusvarotoimet

Älä koske jääkaapin virtapistokkeeseen, kun kätesi ovat märät tai jalkasi ovat kosketuksessa veden kanssa.
 Kun tuotetta käytetään autossa ja se on kytketty päävirtalähteeseen, varmista, että virtajohdossa on sulake.
 Kun autoa ladataan nopealla akkulaturilla, varmista, että jääkaappi on irrotettu virtalähteestä.
 Varmista, että tuotteelle syötettävä sähköjännite (V) on oikea kaikkina aikoina. Tuotteen nimellisjänniteen parametri näkyy jääkaapin takaosassa kiinni olevassa parametritaulukossa.
 Älä laita, äläkä käytä mitään sähkölaitteita jääkaapissa.
 Halkeilun välttämiseksi, älä laita lasiastioita jääkaappiin, kun sen lämpötila-asetus on alle 0C.
 Kun lämpötila asetetaan alle 0 ° C, lasiastiat eivät ole sallittuja.
 Kun jääkaappi on purettu pakkauksestaan, aseta se pystyasentoon yli 6 tunniksi ennen kuin se kytketään virtalähteeseen.
 Kun jääkaappi on toiminnassa, kallistuskulman tulisi olla <5 °
 Jääkaappi tulee asentaa tuuletettuun tilaan. Kaihtimilla ja verhoilla on ehdottomasti kiellettyjä estää riittävä lämmön haihduttaminen. Jääkaapin ympärillä tulisi olla jonkin verran tilaa, takaosa ≥200mm, sivulla ≥100mm

Lämmönlähteitä ja suoraa auringonvaloa jääkaapin läheisyydessä tulee välttää.
 Säilytä jääkaappia lattialla tai auton sisällä.
 Älä käännä jääkaappia kaataaksesi vettä pois, kun sisäpinnoille kerääntyy kosteutta. Ole hyvä ja kuivaa kuivalla liinalla.

Laitteen hävittämiseen liittyvät olennaiset asiat

1) Palavaa, eristävää, vaahtoavaa kaasua käyttävät laitteet:
Tässä jääkaapissa käytetään R134a-kylmäainetta, ja tämä kylmäaine- ja syklipentaanivaahto ovat syttyviä materiaaleja. Ole hyvä ja luovuta jääkaappi ainoastaan ammattitaitoiselle kierrätysyritykselle. Ympäristövaarojen tai muiden vaarojen välttämiseksi.

2) Älä säilytä räjähteitä, kuten palamista edistäviä aineita
 laitteessa.
3) Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin tarkoituksiin, kuten:
— Keittiöön, myymälään, toimistoon tai muu työpaikka;
— Maatilat, hotellit, motellit ja asuintalot.
— Ateriapalvelut ja muut vastaavat, mutta ei kuitenkaan vähittäiskaupan sovellukset

Huollot ja Takuu

Jääkaapin takuu on yksi vuosi ostopäivästä eteenpäin, mikäli ilmenee laatuongelmia.

Takuuaikana seuraavat tilanteet eivät kuulu ilmaisen takuun piiriin:

Tarkoituksellinen vahingonteko

Ylivoimaisesta esteestä johtuvat vahingot (esim. Maanjäristys, muut luonnon ilmiöt jne.).

Kaikki vahingot tai toimintahäiriöt, jotka johtuvat virheellisestä käyttötavasta, joka ei noudata ohjekirjaa.  Vaurio tai toimintahäiriö, joka aiheutuu osien purkamisesta ilman valmistajan lupaa.